## Organización de las SEDES

- Tegucigalpa

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración

    - Nivel 2

      - Operaciones

  - Edificio 2

    - Nivel 1

      - Sistemas

- San Pedro Sula

  - Nivel 1

    - Edificio 1

      - Mercadeo

    - Nivel 2

      - Operaciones

  - Edificio 2

    - Nivel 1

      - Logística y Servidor (Honduras)

    - Nivel 2

      - Sala de invitados

- Guatemala

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración y servidor local

      - Servidor WEB

    - Nivel 2

      - Operaciones

      - Sala de invitados

- Miami

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración

    - Nivel 2

      - Logística

      - Sala de invitados

- San José de Costa Rica

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración

    - Nivel 2

      - Logística

      - Sala de invitados

- Panamá

    - Nivel 1

      - Administración y servidor local

    - Nivel 2

      - Logística

      - Sala de invitados

- Atlanta

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración

      - Servidor SMTP, POP y File server

- New York

  - Edificio 1

    - Nivel 1

      - Administración

      - Servidor DNS

    - Nivel 2

      - Operaciones

  - Edificio 2

    - Nivel 1

      - Sistemas y servidor local

    - Nivel 2

      - Sala de invitados

## Identificación de posibles subredes

| Tegucigalpa | Administración | Área de trabajo |
| --- | --- | --- |
| Tegucigalpa | Operaciones | Área de trabajo |
| Tegucigalpa | Sistemas | Área de trabajo |
| San Pedro Sula | Mercadeo | Área de trabajo |
| San Pedro Sula | Operaciones | Área de trabajo |
| San Pedro Sula | Logística | Área de trabajo |
| San Pedro Sula | Sala de invitados | Red WIFI |
| Guatemala | Administración | Área de trabajo |
| Guatemala | Servidor WEB | Sub-Red Independiente |
| Guatemala | Operaciones | Área de trabajo |
| Guatemala | Sala de invitados | Red WIFI |
| Miami | Administración | Área de trabajo |
| Miami | Logística | Área de trabajo |
| Miami | Sala de invitados | Red WIFI |
| San José de Costa Rica | Administración | Área de trabajo |
| San José de Costa Rica | Logística | Área de trabajo |
| San José de Costa Rica | Sala de invitados | Red WIFI |
| Panamá | Administración | Área de trabajo |
| Panamá | Logística | Área de trabajo |
| Panamá | Sala de invitados | Red WIFI |
| Atlanta | Administración | Área de trabajo |
| Atlanta | Red de Servidores | SMTP, POP y File Server |
| New York | Administración | Área de trabajo |
| New York | DNS | Sub-Red Independiente |
| New York | Operaciones | Área de trabajo |
| New York | Sistemas | Área de trabajo |
| New York | Sala de invitados | Red WIFI |

## Cálculo de hosts

| City | Subred | PC | Video | Printers | Servers | Wifi | Broadcast | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TGU | Administración | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| TGU | Operaciones | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| TGU | Sistemas | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| SPS | Mercadeo | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| SPS | Operaciones | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| SPS | Logística | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| SPS | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GUA | Administración | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| GUA | Servidor WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GUA | Operaciones | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| GUA | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| MIA | Administración | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| MIA | Logística | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| MIA | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CR | Administración | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| CR | Logística | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| CR | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| PAN | Administración | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| PAN | Logística | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PAN | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ATL | Administración | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ATL | Red de Servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NY | Administración | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| NY | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NY | Operaciones | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| NY | Sistemas | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| NY | Invitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

## Cálculo de Máscaras de subred

| City | Subred | Hosts | Bits Host | Prefijo | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TGU | Administración | 70 | 7 | 25 | 255.255.255.128 |
| TGU | Operaciones | 49 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| TGU | Sistemas | 35 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| SPS | Mercadeo | 35 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| SPS | Operaciones | 19 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| SPS | Logística | 14 | 4 | 28 | 255.255.255.240 |
| SPS | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| GUA | Administración | 71 | 7 | 25 | 255.255.255.128 |
| GUA | Servidor WEB | 2 | 2 | 30 | 255.255.255.252 |
| GUA | Operaciones | 49 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| GUA | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| MIA | Administración | 24 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| MIA | Logística | 17 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| MIA | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| CR | Administración | 24 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| CR | Logística | 17 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| CR | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| PAN | Administración | 25 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| PAN | Logística | 17 | 5 | 27 | 255.255.255.224 |
| PAN | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| ATL | Administración | 5 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |
| ATL | Red de Servidores | 2 | 2 | 30 | 255.255.255.252 |
| NY | Administración | 70 | 7 | 25 | 255.255.255.128 |
| NY | DNS | 2 | 2 | 30 | 255.255.255.252 |
| NY | Operaciones | 44 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| NY | Sistemas | 36 | 6 | 26 | 255.255.255.192 |
| NY | Invitados | 4 | 3 | 29 | 255.255.255.248 |

## Plan de direccionamiento IP

### Tegucigalpa 180.168.1.0/16

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red |  | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 70 | 255.255.255.128 |  | 180.168.1.0 | 180.168.1.1 | 180.168.1.126 | 180.168.1.127 | 180.168.1.1 |
| Operaciones | 49 | 255.255.255.192 |  | 180.168.1.128 | 180.168.1.129 | 180.168.1.190 | 180.168.1.191 | 180.168.1.129 |
| Sistemas | 35 | 255.255.255.192 |  | 180.168.1.192 | 180.168.1.193 | 180.168.1.254 | 180.168.1.255 | 180.168.1.193 |

### San Pedro Sula 181.168.2.0/24

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway | 4 | 255.255.255.248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercadeo | 35 | 255.255.255.192 | 181.168.2.0 | 181.168.2.1 | 181.168.2.62 | 181.168.2.63 | 181.168.2.1 |
| Operaciones | 19 | 255.255.255.224 | 181.168.2.64 | 181.168.2.65 | 181.168.2.94 | 181.168.2.95 | 181.168.2.65 |
| Logística | 14 | 255.255.255.240 | 181.168.2.96 | 181.168.2.97 | 181.168.2.110 | 181.168.2.111 | 181.168.2.97 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 181.168.2.112 | 181.168.2.113 | 181.168.2.118 | 181.168.2.119 | 181.168.2.113 |

### Guatemala 182.168.3.0/16

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway Invitados; 4; 255.255.255.248. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 71 | 255.255.255.128 | 182.168.3.0 | 182.168.3.1 | 182.168.3.126 | 182.168.3.127 | 182.168.3.1 |
| Operaciones | 49 | 255.255.255.192 | 182.168.3.128 | 182.168.3.129 | 182.168.3.190 | 182.168.3.191 | 182.168.3.129 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 182.168.3.192 | 182.168.3.193 | 182.168.3.198 | 182.168.3.199 | 182.168.3.193 |
| Servidor Web | 2 | 255.255.255.252 | 182.168.3.200 | 182.168.3.201 | 182.168.3.202 | 182.168.3.203 | 182.168.3.201 |

### Costa Rica 184.168.5.0/24

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway | 4 | 255.255.255.248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 24 | 255.255.255.224 | 184.168.5.0 | 184.168.5.1 | 184.168.5.30 | 184.168.5.31 | 184.168.5.1 |
| Logística | 17 | 255.255.255.224 | 184.168.5.32 | 184.168.5.33 | 184.168.5.62 | 184.168.5.63 | 184.168.5.33 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 184.168.5.64 | 184.168.5.65 | 184.168.5.72 | 184.168.5.71 | 184.168.5.65 |

### Panamá 185.168.6.0/24

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway | 4 | 255.255.255.248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 25 | 255.255.255.224 | 185.168.6.0 | 185.168.6.1 | 185.168.6.30 | 185.168.6.31 | 185.168.6.1 |
| Logística | 17 | 255.255.255.224 | 185.168.6.32 | 185.168.6.33 | 185.168.6.62 | 185.168.6.63 | 185.168.6.33 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 185.168.6.64 | 185.168.6.65 | 185.168.6.70 | 185.168.6.71 | 185.168.6.65 |

### Miami 183.168.4.0/24

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway | 4 | 255.255.255.248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 24 | 255.255.255.224 | 183.168.4.0 | 183.168.4.1 | 183.168.4.30 | 183.168.4.31 | 183.168.4.1 |
| Logística | 17 | 255.255.255.224 | 183.168.4.32 | 183.168.4.33 | 183.168.4.62 | 183.168.4.63 | 183.168.4.33 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 183.168.4.64 | 183.168.4.65 | 183.168.4.70 | 183.168.4.71 | 183.168.4.65 |

### Atalanta 8.8.8.0/8

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway | 4 | 255.255.255.248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 5 | 255.255.255.248 | 8.8.8.0 | 8.8.8.1 | 8.8.8.6 | 8.8.8.7 | 8.8.8.1 |
| Red de Servidores | 2 | 255.255.255.248 | 8.8.8.8 | 8.8.8.9 | 8.8.8.14 | 8.8.8.15 | 8.8.8.9 |

### New York 9.9.9.0/8

| Subred | Hosts | Máscara | Dirección de red | Primer Host | Último Host | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración | 70 | 255.255.255.128 | 9.9.9.0 | 9.9.9.1 | 9.9.9.126 | 9.9.9.127 | 9.9.9.1 |
| Operaciones | 44 | 255.255.255.192 | 9.9.9.128 | 9.9.9.129 | 9.9.9.190 | 9.9.9.191 | 9.9.9.129 |
| Sistemas | 36 | 255.255.255.192 | 9.9.9.192 | 9.9.9.193 | 9.9.9.254 | 9.9.9.255 | 9.9.9.193 |
| Invitados | 4 | 255.255.255.248 | 9.9.10.0 | 9.9.10.1 | 9.9.10.6 | 9.9.10.7 | 9.9.10.1 |
| DNS | 2 | 255.255.255.252 | 9.9.10.8 | 9.9.10.9 | 9.9.10.10 | 9.9.10.11 | 9.9.10.9 |